吨包无尘投料站的维护保养方法

一、日常维护要点

‌1、清洁管理‌

‌设备表面及内部‌：每日清理称重传感器、气缸等精密部件，避免物料残留(如粉尘、颗粒)导致称重误差或机械卡顿。建议使用压缩空气吹扫结合软布擦拭，避免腐蚀性清洁剂。

‌传送带区域‌：重点清理防止物料堆积，影响运行平稳性。

‌投料口、料斗、输送管道‌：每日清洁，检查密封件/滤芯磨损情况。

‌2、润滑系统维护‌

‌运动部件‌：根据设备说明书要求，对链条、轴承、导轨等定期加注润滑油。

‌称重系统校准‌：使用标准砝码对称重模块进行线性校准，误差超过0.2%需重新标定。

‌输送带调整‌：检查皮带张紧度及跑偏情况，调整辊筒平行度，磨损严重的皮带需更换。

‌3、电气系统检测‌

‌接线端子‌：检查是否松动，清理控制柜灰尘。

‌急停按钮‌：测试灵敏度。

二、定期保养重点

‌1、称重系统‌

‌传感器‌：避免侧向冲击，安装防过载保护装置。

‌每日检查‌：传感器周围是否有异物卡阻。

‌每月维护‌：用酒精擦拭传感器弹性体。

‌故障处理‌：若出现称重漂移，需检查传感器绝缘电阻(应≥5000MΩ)及接线盒防潮性能。

‌2、夹袋机构‌

‌硅胶垫片‌：每3个月检查磨损程度，厚度减少50%即需更换。

‌夹紧力调整‌：调整至适宜范围(通常20-30N·m)，过大会导致吨包变形，过小易滑袋。

‌气动夹袋器‌：定期检查电磁阀响应时间，延迟超过0.5秒表明阀芯需清洁或更换。

‌3、缝包机单元‌

‌气路‌：增加干燥机，避免水分腐蚀电磁阀。

‌钩针区域‌：每日清理线屑。

‌旋梭‌：每周加注缝纫机油。

‌4、滤芯更换‌

‌频率‌：每月更换滤芯。

‌操作‌：待粉尘浓度降至安全范围(≤10mg/m³)后，清理投料区及设备表面残留物料。

三、关键部件专项维护

‌1、机械结构紧固‌

‌螺栓、螺母‌：全面检查紧固状态，特别是振动较大的部位如夹袋机构。

‌2、电气系统‌

‌散热‌：电气柜加装散热风扇，防止PLC过热死机。

‌参数修改‌：潮湿环境参数修改需备份原始数据。

四、故障处理与记录

‌1、故障处理‌

‌堵料、异响或报警‌：立即停机，排查振动筛网堵塞、滤芯破损、电机过载等问题。

‌定期清理过滤系统‌：防止粉尘堆积。

‌2、保养档案‌

‌记录内容‌：每日运行时长与包装数量、润滑时间及油品型号、部件更换记录(如气缸密封圈、输送带等)。

五、人员操作规范

‌1、操作培训‌

‌要求‌：操作人员需经过专业培训，严禁超载运行(单包重量不超过额定值110%)。

‌2、故障处理‌

‌步骤‌：故障停机时必须切断电源并挂警示牌。

‌3、环境与人员准备‌

‌环境要求‌：投料区域需保持洁净(如地面无积尘、通风良好)，温度控制在18~25℃、相对湿度40%~60%。

‌人员资质‌：操作人员需经培训合格，熟悉设备原理与粉尘防护知识，穿戴符合要求的洁净服(如连体服、无尘鞋)，禁止佩戴首饰、留长指甲。

六、投料后清洁

‌1、设备内部清洁‌

‌负压吹扫‌：关闭下料阀，保持负压系统运行，用洁净压缩空气(经过滤)吹扫投料仓内壁、观察窗、下料口，将残留粉尘吸入吸尘滤芯。

‌注意事项‌：吹扫时需避开密封胶条(避免损坏密封性能)。

‌2、空包装袋处理‌

‌收集‌：将空包装袋收集至专用密封袋(避免空袋携带的粉尘扩散)。

‌处理‌：待投料结束后统一处理(如按危废/固废分类回收)。

通过以上维护保养方法，可确保吨包无尘投料站长期稳定运行，延长使用寿命。