纳米级均质机的日常维护保养方法

纳米级均质机也称“高压流体纳米匀质机"，它可以使悬浊液状态的物料在超高压作用下，高速流过具有特殊内部结构的容腔(高压均质腔)，使物料发生物理、化学、结构性质等一系列变化，终达到均质的效果。

纳米级均质机的日常维护保养方法：

1. ‌清洁与消毒‌

•外部清洁‌：每日使用软布擦拭机身，避免腐蚀性清洁剂接触金属表面‌。

•内部清洗‌：每次使用后需用纯水或20%乙醇循环清洗管道，防止残留物料堵塞或腐蚀部件‌。

•消毒处理‌：对接触物料的部件(如均质阀、柱塞)需定期用3% NaOH溶液化学清洗，再用纯化水冲洗至中性‌。

2. ‌润滑系统维护‌

•油位检查‌：每日确认润滑油量，油位需高于油眼标线，油质乳化或变色需立即更换‌。

•润滑剂选择‌：使用设备指定型号的润滑油，避免混用不同品牌或黏度不符的油品‌。

3. ‌关键部件检查‌

•密封件‌：定期检查O型圈、柱塞密封等，发现泄漏或老化需更换，并涂抹食品级润滑脂‌。

•均质阀组‌：每月拆检阀座、撞击头，磨损划痕深度超过0.1mm需更换‌。

•陶瓷部件‌：检查陶瓷柱塞、陶瓷球是否破裂，安装时避免敲击。

4. ‌运行参数监控‌

•压力与温度‌：工作压力需控制在额定范围内(如纳米级通常≤1500bar)，进料温度建议≤65℃，避免汽化导致压力波动。

•冷却系统‌：确保冷却水循环畅通，水温≤30℃，防止设备过热‌。

5. ‌电气与安全维护‌

•电路检查‌：定期测试绝缘性能，紧固松动电缆，避免短路风险‌。

•安全装置‌：确认急停按钮、防护罩功能正常，防止误操作‌。

6. ‌长期存储与保养‌

•防尘防潮‌：停机时覆盖防尘罩，存放于干燥通风环境‌。

•年度大修‌：拆解高压泵、更换交互容腔等核心部件，清洗泵腔‌。