空心桨叶干燥机的维护保养方法

空心桨叶干燥机的维护保养方法主要包括以下方面：

一、操作规程与安全注意事项

‌1、启动与运行‌：

先开启导热油阀门，控制油温后启动电源、引风机、循环水泵等设备。

调节主机电机转速至6-20rpm，待预热至150℃后进料。

进料时需检查物料湿含量，避免堵塞。

‌2、停机操作‌：

停止加料后关闭加热介质阀门，待物料排出后依次关闭电机、引风机等。

‌3、安全要点‌：

导热油为易燃物质，操作时需穿戴防护用品，避免直接触摸高温部件。

严禁在设备运行时将手或物品伸入机体内。

二、定期维护与保养

‌1、清洁与润滑‌：

每日清理设备内残留物，保持清洁。

轴承每三个月涂抹复合钙基润滑脂，减速机需定期保养。

‌2、部件检查‌：

定期检查压力表、温度计、电压表等仪器。

检查电机、减速机、联轴器等连接与润滑状态。

‌3、易损件更换‌：

注意观察易磨损件，及时更换被磨损的零件。

三、故障处理

‌1、异常情况‌：

轴承油温升高时应立即停车检查。

转动齿轮有冲击声时需立即停车并消除故障。

‌2、清理堵塞‌：

若物料夹带硬物卡住搅拌叶片，需立即调整参数并清理。

四、操作环境要求

‌1、安装检查‌：

确保设备安装完好，减速机润滑油符合要求。

盘动电机风扇叶轮，检查桨叶轴与筒壁无擦碰。

‌2、空运转测试‌：

启动电机空运转，确认桨叶旋向正确且无异常。

五、注意事项

‌1、操作规范‌：

严禁在设备运行时将手或物品伸入机体内。

导热油系统需备有消防设备，灭火器材需定期检查。

‌2、维护时机‌：

检修与维护需在整机断电并完全停止运行后进行。